РОЗБІР ЛР №4.2 ПО ПУНКТАХ РОБОТИ

Дослідження способів виводу літака в задану точку на ПЕОМ · варіант 5

• Пункти 1–6 відповідають «Порядку виконання роботи» з методички. Теорія – там, де вона потрібна (пункт 1 – основа, далі – посилання). • У дужках біля позначення – його назва. Джерела: л.9, л.10, л.11 (лекції); М – лише методичка до лабораторної (в лекціях цього немає); звіт – ваші результати. • Наприкінці: відповіді на 6 контрольних запитань, питання викладача, прогалини.

Пункт 1. Теорія (що треба знати)

1.1 Швидкості (л.9)

| Швидкість (позначення) | Що це | У ЛР |
| --- | --- | --- |
| Vш (шляхова) | швидкість центру мас ПС відносно Землі в горизонтальній площині; визначає лінію шляху | Vш = V0 + Wx |
| V (істинна повітряна) | дійсна швидкість відносно повітряного потоку | V0 = 236 м/с |
| Vі (індикаторна) | дає на нульовій висоті такий же швидкісний напір, як V на даній: ρ0Vі2/2 = ρнV2/2 ⇒ Vі = V√(ρн/ρ0) | – |
| Vпр (приладова) | показує реальний вимірювач: Vпр = Vі − ΔVі − ΔVа − ΔVст | – |

1.2 Вітер (л.9)

W – швидкість вітру; δ (метеорологічний напрямок) – звідки дме; НВ (навігаційний) – куди дме. δ = НВ ± 180° (+, якщо 0° < НВ ≤ 180°; −, якщо НВ > 180°). У ЛР вітер задано НВ: 0°, 180°, 135° (для 135° δ = 315°).

НВ = 135° (куди) і δ = 315° (звідки); Wx, Wz при ψг = 0

1.3 Навігаційний трикутник швидкостей, НТШ (л.9)

ПС іде відносно повітря з V, а повітря зноситься вітром W ⇒ V⃗ш = V⃗ + W⃗. Трикутник вважають горизонтальним (α = β = θ = 0).

| Кут (позначення) | Означення | Формула |
| --- | --- | --- |
| К (курс) | від півночі опорного меридіана до V (осі ПС) | К = НВ − ККВ |
| ШК (шляховий кут) | від півночі до Vш | ШК = К + КЗ |
| КЗ (кут зносу) | від V до Vш (за годинниковою +) | з теореми синусів |
| ККВ / КВ | між V і W / між Vш і W | ККВ = КВ + КЗ; КВ = НВ − ШК |

Vш = V·cos КЗ + W·cos КВ;   V/W = sin КВ/sin КЗ;   V/Vш = sin КВ/sin ККВ;   W/Vш = sin КЗ/sin ККВ

НТШ

Для ЛР • Курсовий спосіб веде на ЗТ курс, а лінію шляху задає Vш: різниця – КЗ. Шляховий веде на ЗТ ШК (знос ураховано). • У моделі (М): Ẋ = Vшcos(ψг + β), Ż = Vшsin(ψг + β), ШК = 57,3·arctg(Ż/Ẋ) ⇒ ШК = ψг + β: ψг грає роль К, β – роль КЗ.

1.4 Зсув вітру (л.9)

Зміна горизонтальної складової швидкості та/або напрямку вітру з висотою (вертикальний) або відстанню (горизонтальний). ІСАО: слабкий 0–2, помірний 2–4, сильний 4–6, дуже сильний > 6 м/с (на 30 м / 600 м); > 5 м/с на 30 м – зліт і посадка заборонені. Додатний – «просадка», від’ємний – «вспухання». У ЛР вітер сталий – зсуву немає.

1.5 Етапи польоту, безпека, ешелонування (л.10)

Етапи: зліт → набір висоти → політ за маршрутом → зниження → захід на посадку → посадка (+ ухід на друге коло). У ЛР H0 = 11050 м, V0 = 236 м/с сталі – це політ за маршрутом.

Ешелонування – кожному ПС свій простір. Вертикальне: номер ешелону = висота в сотнях футів; 0° < ЗІШК < 180° – східні непарні, 180° ≤ ЗІШК ≤ 360° – західні парні. Повздовжнє (ППП, радіолокація): ≥ 30 км по маршруту; без радіолокації ≥ 10 хв. Бічне (ППП, радіолокація): ≥ 50 км між осями паралельних трас; ПВП: обгін ≥ 500 м, зустрічні ≥ 2 км.

1.6 Три способи виводу в ЗТ (л.11)

Система OXZ у ЛР: ЗТ у (0; 0), ЛЗШ – вісь X, X < 0

|  | Курсовий | Шляховий | Маршрутний |
| --- | --- | --- | --- |
| Суть | вісь ПС весь час на ЗТ (РМ) | вектор Vш весь час на ЗТ | Z весь час → 0, рух по ЛЗШ |
| Коли | найпростіше обладнання | відомі курс і кут зносу (ШК) | є навігаційний обчислювач (X, Z, Ż) |
| γзад (л.11) | k1Vшsin ККРМ, ККРМ = ПРМ − К | k1Vшsin ΔШК, ΔШК = ПРМ − ШК | −(kzZ + kżŻ) |
| Перевага | простота | найкоротша відстань, менші час і пальне | макс. точність на ЛЗШ, прибуття в розрахунковий час |
| Недолік | ЛФШ невизначена й довша → час, пальне; пасивний | якщо не на ЛЗШ – перетне її лише в ЗТ | потрібен навігаційний обчислювач |

ЛФШ при трьох способах (за рисунками лекції 11)

Процес при вітрі зліва (л.11): V повертається назустріч потоку → β < 0 → ΔZ1 = CZββSρV2/2 > 0 і ΔMX = mXββSlρV2/2 > 0 → правий крен γ > 0 → ΔZ2 > 0 (рівнодійна Y і G) → Z > 0 → неузгодженість < 0 → γзад < 0, δе > 0 (правий елерон униз) → ΔMX = mXδеδеSlρV2/2 < 0 → лівий крен → повернення. У маршрутного – точка 1: |kzZ| = |kżŻ|, γзад = 0, далі знак змінюється і літак плавно «вписується» в ЛЗШ.

ΔZ2 як рівнодійна Y і G (л.11)

1.7 Модель і закон САУ (лише М)

Джерело • Рівнянь руху, коефіцієнтів і чисел закону САУ в лекціях немає – це методичка ЛР 4.2.

ψ̈ = − a1ψ̇ − b6γ̇ − a2βв − a3δн − b5δе;   γ̈ = − a6ψ̇ − b1γ̇ − b2βв − a5δн − b3δе

β̇ = ψ̇ + b7γ̇ + b4γ − a4βв − a7δн;   βв = β + βw;   βw = −57,3Wz/V0;   ψг = −ψ

Wx = W cos(НВ − ψг);  Wz = W sin(НВ − ψг);  Vш = V0 + Wx;  Ġп = −3qдв

δе = kγ(γ − γзад) + kωxωx;  δн = kωyωy;  kγ = 2,0;  kωx = 1,5;  kωy = 2,5

γзад = Fγ(γ*зад), Fγ = ±20°. Курсовий: ККЗТ = ПЗТ − ψг, ПЗТ = 57,3·arctg(Z/X), γ* = kγзадVшsin ККЗТ. Шляховий: ΔШК = ПЗТ − ШК, ШК = 57,3·arctg(Ż/Ẋ), γ* = kγзадVшsin ΔШК. Маршрутний: γ* = −(kzZ + kżŻ). kγзад = 0,7 град·с/м, kz = 0,02 град/м, kż = 0,7 град·с/м.

Пункт 2. Схема алгоритму і програма

| Вимога методички | У звіті |
| --- | --- |
| модульний принцип | coefficients, wind, gamma_zad, autopilot, derivatives, euler_step, initial_state, fly, print_*, main |
| метод Ейлера, крок 0,01 с, друк 5 с | euler_step: стан + похідна·h; STEP = 0.01; TPRINT = 5.0 |
| розрахунок і друк коефіцієнтів | табл. 4 звіту |
| друк t, γ, ψг, X, Z, Gп | print_flight |
| кінець: квадрат 20 м або проліт траверсу | ¦X¦ ≤ 10 і ¦Z¦ ≤ 10 → «вихід у квадрат ЗТ»; X > 0 → «проліт траверсу ЗТ» |

2.1 Коефіцієнти (звіт, табл. 4)

| № | Що · формула | Число |
| --- | --- | --- |
| 1 | m = G0/g | 80000/9,73 = 8221,99 кг·с2/м |
| 2 | ρнV2/2; ρнV/4; ρнV/2 | 1035,95; 2,1948; 4,3896 |
| 3 | a1 = −(mYωY/IY)·S·l2·ρV/4 | −(−0,145/875000)·284045,0·2,1948 = 0,103310 |
| 4 | a2, a3, a4, a5, a6, a7 | 1,539508; 0,641238; 0,092440; 0,538828; 0,274306; 0,018918 |
| 5 | b1, b2, b3 | 1,645834; 3,592186; 1,347853 |
| 6 | b4 = (g/V)cos αбал; b7 = sin αбал | 0,041000; 0,105215 |
| 7 | b5 (mYδе = 0); b6 | 0; 0,004275 |

2.2 Схема алгоритму

Схема алгоритму (рисунок 1 звіту)

Ввід → коефіцієнти, друк → для кожної умови і способу: початковий стан → цикл (вітер → γзад → САУ → праві частини → друк кожні 5 с → перевірка кінця → крок Ейлера, t = t + 0,01) → повідомлення про кінець.

Пункт 3. Дослідження за умовами 3.1–3.5

X0 = −50000 м, ЗШК = 0°, ψ0 = −ПЗТ0 (М). ПЗТ0 = 0° (Z0 = 0) і −2,291° (3.2).

| Умова | Z0; W; НВ | Курсовий | Шляховий | Маршрутний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 0; 0; 0° | 211,83 с; 371,8 кг | те саме | те саме |
| 3.2 | 2000; 0; 0° | 212,00 с; Z лінійно → 0 | те саме | 212,33 с; на ЛЗШ ≈ 140 с; γmax 18,94° |
| 3.3 | 0; 40; 0° | 181,13 с; 317,9 кг | те саме | те саме |
| 3.4 | 0; 40; 180° | 255,06 с; Zmax 0,69 м | Z ≈ 0 | Z ≈ 0 |
| 3.5 | 0; 40; 135° | Zmax 2145 м; проліт, Z = 223,7 м; 245,05 с | Zmax 17,1 м; ЗТ; 243,99 с | Zmax 13,2 м; ЗТ; 243,99 с |

•  3.1 – немає збурень → γзад = 0 для всіх. Перевірка: 50000/236 ≈ 211,9 с; 1,755·211,83 = 371,8 кг.

•  3.2 – курсовий і шляховий: ККЗТ = ΔШК = 0 з самого початку → прямо в ЗТ, ЛЗШ лише в ЗТ (недолік з л.11). Маршрутний: γ* = −(0,02·2000 + 0,7·(−9,43)) = −33,4° → обмеження −20°.

•  3.3, 3.4 – Wz = 0 → лише Vш: 276 і 196 м/с.

•  3.5 – Wz = 28,3 м/с, βw = −6,87° (як «вітер зліва» л.11). Курсовий – пасивний, ЛФШ невизначена.

Нюанс • 3.4: у програмі 1 рад = 57,3°, тому sin(180/57,3) = 0,00023 і Wz ≈ 0,009 м/с ≠ 0. Курсовий цю складову не компенсує (пасивний) – 0,69 м; інші – тисячні частки метра. У 3.3 sin 0 = 0 точно → Z = 0,00.

Пункт 4. Перехідні характеристики Z, ШК, ψг – як читати

Рисунок 6 звіту – умова 3.5

•  Курсовий: Z – «горб» 2145 м (≈ 155 с, коли ШК ≈ 0, бо Ż = Vшsin ШК); ШК до +5,9°, потім до −21°; ψг у кінці −24°.

•  Шляховий, маршрутний: ШК ≈ 0, ψг ≈ −6,1° (β ≈ +6,1°): за ШК = К + КЗ курс відрізняється від ШК на кут зносу.

Рисунок 7 звіту – Z у збільшеному масштабі

•  Шляховий: Zmax 17,1 м, далі лінійно до 0 у ЗТ (ЛФШ пряма). Маршрутний: Zmax 13,2 м, далі Z ≈ 0 (на ЛЗШ).

Рисунок 9 звіту – крен γ

•  3.5, курсовий: спершу правий крен ≈ +11° – ланцюжок л.11 (β < 0 → γ > 0); у кінці γзад = −20° (обмеження).

•  3.2, маршрутний: −18,9° → зміна знака γзад на ≈ 18 с (точка 1 л.11) → ≈ +5° → 0.

Рисунки 2, 4, 5 (3.1, 3.3, 3.4) – усі лінії на нулі. Рисунок 3 (3.2) – курсовий = шляховий (сталі ψг = ШК = −2,29°), маршрутний – провал ψг до −9,8° і повернення. Рисунок 8 – траєкторії OXZ (дуга курсового в 3.5).

Пункт 5. Порівняльний аналіз

| Критерій | Висновок | Чому (л.11 / М) |
| --- | --- | --- |
| Точність щодо ЛЗШ | маршрутний > шляховий >> курсовий | пасивний / ЛЗШ лише в ЗТ / макс. точність |
| Час | в одній умові різниця ≤ 1,06 с | Vш = V0 + Wx |
| Пальне | 1,755·t; курсовий у 3.5 – 430,1 кг проти 428,2 | ЛФШ курсового довша |

Пункт 6. Висновок – що казати

•  Без бічного збурення способи однакові (γзад = 0).

•  Курсовий найпростіший, але при бічному вітрі: Z до 2145 м, промах 223,7 м.

•  Шляховий виводить у ЗТ (17,1 м), але при Z0 ≠ 0 ЛЗШ перетинає лише в ЗТ.

•  Маршрутний найточніший: повертає на ЛЗШ і тримає (13,2 м).

•  Час і пальне визначає складова вітру вздовж ЛЗШ: 181 / 212 / 255 с.

Контрольні запитання – відповіді

❓ 1. Способи виводу в ЗТ.

Курсовий (вісь на ЗТ), шляховий (Vш на ЗТ), маршрутний (вихід на ЛЗШ і стабілізація на ній).

❓ 2. Курсовий: особливості, переваги, недоліки.

Найпростіше обладнання, даних про вітер немає; ККЗТ = ПЗТ − ψг. + простота. − ЛФШ невизначена і довша (час, пальне), пасивний. Звіт: 3.5 – 2145 м, промах 223,7 м.

❓ 3. Шляховий.

Потрібні курс і кут зносу; ΔШК = ПЗТ − ШК. + найкоротша відстань, менші час і пальне, активний. − ЛЗШ перетинає лише в ЗТ (3.2). Звіт: 3.5 – 17,1 м.

❓ 4. Маршрутний.

Потрібен навігаційний обчислювач (X, Z, Ż); γ* = −(kzZ + kżŻ), точка 1. + макс. точність на ЛЗШ, прибуття в розрахунковий час. − потрібен обчислювач. Звіт: 3.2 – на ЛЗШ ≈ 140 с; 3.5 – 13,2 м.

❓ 5. Робота законів САУ.

δе = kγ(γ − γзад) + kωxωx, δн = kωyωy – однаково; γзад – за ККЗТ / ΔШК / Z, Ż, обмеження ±20°. δе → ΔMX → крен → ΔZ2 → поворот, неузгодженість → 0 (л.11).

❓ 6. Схема і програма.

Ввід → коефіцієнти → 5 умов × 3 способи: початковий стан → цикл 0,01 с (wind, gamma_zad, autopilot, derivatives, друк 5 с, перевірка кінця, euler_step). Модульна, Ейлер.

Каверзні питання викладача

❓ Чому при вітрі зліва спочатку правий крен?

β < 0 → ΔMX = mXββSlρV2/2 > 0 → γ > 0 (л.11); у звіті +11°.

❓ Чому НВ = 135° – це «вітер зліва»?

δ = 315° (звідки, л.9), а ЛЗШ на північ (ЗШК = 0°) → дме з північного заходу, зліва; у моделі βw = −6,87° < 0.

❓ Чому курсовий у 3.5 не потрапив у ЗТ?

Біля ЗТ γзад = −20° (обмеження), не встигає довернути – проліт траверсу (звіт).

❓ Навіщо kżŻ?

Точка 1 → зміна знака γзад → плавне вписування в ЛЗШ (л.11).

❓ Чому 3.3 і 3.4 однакові для всіх способів?

Wz = W sin(НВ − ψг) = 0 – немає бічного збурення (М).

❓ Чому ψг = −ψ, ±20°, 0,01 с?

Так задано в методичці; пояснення в лекціях немає.

Чого немає в лекціях

•  Рівняння, коефіцієнти, табл. 1–2, числа закону САУ, Fγ, умови 3.1–3.5 – лише методичка.

•  Числа результатів, рисунки, нюанс з 57,3 – з вашої програми (звіт).

•  Назви «попутний / зустрічний / бічний вітер» для умов – зі звіту.