ХІД ЛАБОРАТОРНОЇ 4.2 ВІД А ДО Я

Що звідки береться, куди передається і де використовується – по ланцюжку

Головна ідея в трьох реченнях • У лабораторній є ланцюжок: дані методички → 14 коефіцієнтів → початковий стан польоту → цикл з кроком 0,01 с → друк → графіки, таблиця 5 → висновки. • Три способи виводу відрізняються лише одним блоком – формуванням γзад. Усе інше (рівняння, САУ, Ейлер) – спільне. • Усі скорочення – у «Словничку» в кінці. Теорія з лекцій – у файлі «Розбір ЛР 4.2».

Ланцюжок лабораторної (за схемою алгоритму звіту)

Етап 1. Дані – де кожне використовується

Це табл. 1, 2 методички і параметри закону САУ. Кожне число потім «працює» в одному чи кількох місцях:

| Дане (назва) | Значення | Де використовується | Що від нього залежить |
| --- | --- | --- | --- |
| S, l (площа, розмах крила) | 201,45 м2; 37,55 м | усі ai, bi, крім b4, b7 | усі сили й моменти в рівняннях |
| G0 (початкова вага) | 80000 кг | m = G0/g → a4, a7 | бічна сила (рівняння β̇) |
| IX (поперечний момент інерції) | 250000 | a5, a6, b1, b2, b3 | рівняння крену γ̈ |
| IY (шляховий момент інерції) | 875000 | a1, a2, a3, b5, b6 | рівняння рискання ψ̈ |
| V0 (істинна швидкість) | 236 м/с | усі коефіцієнти; Vш = V0 + Wx; βw | коефіцієнти, швидкість, кут ковзання від вітру |
| ρн (густина на висоті) | 0,0372 | ρнV2/2, ρнV/2, ρнV/4 → усі коефіцієнти | величина сил і моментів |
| g; αбал | 9,73; 6,04° | m, b4; b4, b7 | рівняння β̇ |
| аеродинамічні похідні (табл. 2) | mYωY … CZδн | кожна – у своєму коефіцієнті | див. етап 2 |
| Gп0, qдв (пальне) | 20000 кг; 0,585 кг/с | лише Gп: Ġп = −3qдв | тільки залишок пального – на рух не впливає |
| H0, θ0 | 11050 м; 0 | у формули не входять (висота врахована через ρн) | – |
| kγ, kωx, kωy | 2,0; 1,5; 2,5 | закон САУ (autopilot) | δе, δн |
| kγзад | 0,7 град·с/м | лише курсовий і шляховий | γзад |
| kz, kż | 0,02; 0,7 | лише маршрутний | γзад |
| Fγ | ±20° | усі три способи | обмеження γзад |
| X0, Z0 | −50000 м; 0 або 2000 м | початковий стан; ПЗТ0, ψ0 | старт польоту |
| W, НВ | 0/40 м/с; 0°/180°/135° | Wx, Wz щокроку | Vш, βw |

Висновок з таблиці • Gп0 і qдв – «побічні»: потрібні лише для друку залишку пального Gп; на траєкторію не впливають. • b5 = 0 (бо mYδе = 0) – доданок b5δе в ψ̈ нічого не дає. • H0 у формулах не використовується: висота «сидить» у заданій густині ρн.

Етап 2. Коефіцієнти – бере, дає, куди йде далі

| Коеф. | Бере | Число | Де в рівняннях (множник при…) |
| --- | --- | --- | --- |
| a1 | mYωY, IY, S·l2, ρV/4 | 0,103310 | ψ̈ (при ψ̇) |
| a2 | mYβ, IY, S·l, ρV2/2 | 1,539508 | ψ̈ (при βв) |
| a3 | mYδн, IY | 0,641238 | ψ̈ (при δн) |
| a4 | CZβ, m, S, ρV/2 | 0,092440 | β̇ (при βв) |
| a5 | mXδн, IX | 0,538828 | γ̈ (при δн) |
| a6 | mXωY, IX, S·l2 | 0,274306 | γ̈ (при ψ̇) |
| a7 | CZδн, m | 0,018918 | β̇ (при δн) |
| b1 | mXωX, IX, S·l2 | 1,645834 | γ̈ (при γ̇) |
| b2 | mXβ, IX | 3,592186 | γ̈ (при βв) |
| b3 | mXδе, IX | 1,347853 | γ̈ (при δе) |
| b4 | g, V, αбал | 0,041000 | β̇ (при γ) |
| b5 | mYδе = 0 | 0 | ψ̈ (при δе) – не впливає |
| b6 | mYωX, IY, S·l2 | 0,004275 | ψ̈ (при γ̇) |
| b7 | αбал | 0,105215 | β̇ (при γ̇) |

Зверніть увагу: коефіцієнти рахуються один раз до всіх польотів і однакові для всіх 15 польотів (5 умов × 3 способи).

Етап 3. Що ми «передаємо» в політ

| Тип | Величина (назва) | Початкове значення | Звідки |
| --- | --- | --- | --- |
| змінюється | ψ (кут рискання) | −ПЗТ0: 0 або +2,291° | ψ0 = −ПЗТ0 (М) |
| змінюється | ψ̇ (кутова швидкість рискання) | 0 | М |
| змінюється | γ, γ̇ (крен і його швидкість) | 0; 0 | М |
| змінюється | β (кут ковзання) | 0 | М |
| змінюється | X (відстань до ЗТ уздовж ЛЗШ) | −50000 м | X0 (М) |
| змінюється | Z (бічне відхилення) | 0 або 2000 м | Z0 (М) |
| змінюється | Gп (залишок пального) | 20000 кг | Gп0 (табл. 1) |
| стала | a1…b7 | етап 2 | розрахунок |
| стала | W, НВ | умова 3.x | М |
| стала | kγ, kωx, kωy, kγзад, kz, kż, Fγ | див. етап 1 | М |

Вектор стану в програмі – вісім величин (ψ, ψ̇, γ, γ̇, β, X, Z, Gп): рівняння другого порядку для ψ і γ записано як два рівняння першого (для ψ і ψ̇, для γ і γ̇). Кожну величину програма щокроку збільшує на h·(її похідна).

Перевірка для 3.2 • ПЗТ0 = 57,3·arctg(2000/(−50000)) = −2,291° → ψ0 = +2,291° → ψг0 = −ψ0 = −2,291° = ПЗТ0. • Тобто на старті ККЗТ = ПЗТ − ψг = 0: вісь літака вже на ЗТ.

Етап 4. Цикл польоту – один крок із реальними числами

Програма повторює однаковий набір дій кожні 0,01 с. Розберемо перший крок умови 3.5 (W = 40 м/с, НВ = 135°), курсовий спосіб:

| Дія | Що рахуємо | Підстановка | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ψг = −ψ | −0 | 0° |
| 2 | Wx = W cos(НВ − ψг) | 40·cos(135/57,3) | −28,279 м/с |
| 3 | Wz = W sin(НВ − ψг) | 40·sin(135/57,3) | +28,289 м/с |
| 4 | Vш = V0 + Wx | 236 − 28,279 | 207,721 м/с |
| 5 | βw = −57,3Wz/V0 | −57,3·28,289/236 | −6,8685° |
| 6 | βв = β + βw | 0 − 6,8685 | −6,8685° |
| 7 | Ẋ = Vшcos(ψг + β); Ż = Vшsin(ψг + β) | 207,721·cos 0; ·sin 0 | 207,721; 0 м/с |
| 8 | ПЗТ = 57,3·arctg(Z/X); ККЗТ = ПЗТ − ψг | 57,3·arctg(0/−50000) | 0°; 0° |
| 9 | γзад = Fγ(kγзадVшsin ККЗТ) | 0,7·207,721·sin 0 | 0° |
| 10 | δе = kγ(γ − γзад) + kωxγ̇; δн = kωyψ̇ | 2·0 + 1,5·0; 2,5·0 | 0; 0 |
| 11 | ψ̈ = −a2βв (решта доданків 0) | −1,539508·(−6,8685) | +10,574 |
| 12 | γ̈ = −b2βв | −3,592186·(−6,8685) | +24,673 |
| 13 | β̇ = −a4βв | −0,092440·(−6,8685) | +0,6349 |
| 14 | Ġп = −3qдв | −3·0,585 | −1,755 кг/с |

І тепер метод Ейлера (нове = старе + 0,01 с · похідна):

| Величина | Було (t = 0) | Стало (t = 0,01 с) |
| --- | --- | --- |
| ψ̇ | 0 | 0 + 0,01·10,574 = 0,10574 |
| γ̇ | 0 | 0 + 0,01·24,673 = 0,24673 |
| β | 0 | 0 + 0,01·0,6349 = 0,00635 |
| X | −50000 | −50000 + 0,01·207,721 = −49997,92 м |
| Z | 0 | 0 |
| Gп | 20000 | 20000 − 0,01755 = 19999,98 кг |

Що це означає (лекція 11) • γ̈ > 0 – літак починає правий крен: β < 0 → ΔMX > 0 → γ > 0 – саме той ланцюжок, що в лекції для «вітру зліва». • На другому кроці вже δе = 2·(0 − 0) + 1,5·0,24673 = 0,370 – спрацьовує сигнал kωxωx (у лекції – «сигнал демпфера крену»), δн = 2,5·0,10574 = 0,264. • Далі той самий набір дій повторюється зі «стало» замість «було». На рис. 9 звіту крен курсового дійде до ≈ +11° на ≈ 4 с.

Етап 5. Чим відрізняються три способи

Програма виконує той самий цикл для кожного способу. Відрізняється лише функція gamma_zad (дія 8–9 етапу 4):

|  | Курсовий | Шляховий | Маршрутний |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхід | ПЗТ, ψг | ПЗТ, ШК = 57,3·arctg(Ż/Ẋ) | Z, Ż |
| Неузгодженість | ККЗТ = ПЗТ − ψг | ΔШК = ПЗТ − ШК | – |
| γ*зад | 0,7·Vш·sin ККЗТ | 0,7·Vш·sin ΔШК | −(0,02Z + 0,7Ż) |
| Далі | Fγ = ±20° → САУ | Fγ = ±20° → САУ | Fγ = ±20° → САУ |

Приклад – перший крок умови 3.2 (Z0 = 2000 м, вітру немає; Ẋ = 235,811, Ż = −9,4325 м/с, ψг = −2,291°):

| Спосіб | Розрахунок γзад | δе | γ̈ = −b3δе |
| --- | --- | --- | --- |
| курсовий | ККЗТ = −2,291 − (−2,291) = 0 → γзад = 0 | 0 | 0 – крену немає |
| шляховий | ШК = 57,3·arctg(−9,4325/235,811) = −2,291; ΔШК = 0 → 0 | 0 | 0 – крену немає |
| маршрутний | −(0,02·2000 + 0,7·(−9,4325)) = −33,40 → обмеження −20° | 2·(0 + 20) = 40 | −1,347853·40 = −53,91 → лівий крен |

Ось чому на рисунку 3 звіту курсовий і шляховий збігаються (пряма до ЗТ), а маршрутний одразу кренить вліво і повертає на ЛЗШ. Між 17 і 19 с γзад маршрутного змінює знак (−1,07° → +0,39°) – точка 1 лекції 11.

Етап 6. Друк – що з чого береться

| Стовпчик друку | Змінна | Де змінюється |
| --- | --- | --- |
| t, с | лічильник часу | t = t + 0,01; друк кожні 5 с (кожен 500-й крок) і в момент кінця |
| g, град (γ) | крен | γ̇ ← γ̈ з рівняння крену |
| psiг, град (ψг) | −ψ | ψ ← ψ̇ ← ψ̈ |
| X, м | відстань до ЗТ | Ẋ = Vшcos(ψг + β) |
| Z, м | бічне відхилення | Ż = Vшsin(ψг + β) |
| Gп, кг | пальне | Ġп = −1,755 кг/с |
| Кінець: … | повідомлення | «вихід у квадрат ЗТ» (¦X¦ ≤ 10, ¦Z¦ ≤ 10) або «проліт траверсу ЗТ» (X > 0) |

ШК для графіків програма бере з ШК = 57,3·arctg(Ż/Ẋ) на кожному кроці (зберігає в trace), а Zmax, |γ|max – максимуми за весь політ.

Етап 7. Пункти 4, 5, 6 – куди йдуть результати

Пункт 4 – перехідні характеристики

Зі збережених значень t, Z, ШК, ψг кожного польоту будуються рисунки 2–6 (по три графіки на умову), а також 7 (Z у збільшеному масштабі), 8 (траєкторії X–Z), 9 (крен γ).

Пункт 5 – порівняльний аналіз

З кінця кожного польоту береться t, Xкін, Zкін, пальне Gп0 − Gп, а з усього польоту – Zmax, |γ|max → таблиця 5 звіту. Критерії методички: точність відносно ЛЗШ (Z), час, пальне.

Пункт 6 – висновки

Порівняння рядків таблиці 5 між способами (у межах умови) і між умовами (вплив вітру) + пояснення з лекції 11.

Етап 8. Як усе це лягає у звіт

| Розділ звіту (зміст звіту з методички) | Що з цього файлу сюди |
| --- | --- |
| 1. Назва і мета | мета з методички |
| 2. Стислі теоретичні відомості | модель, закон САУ, γзад (етапи 3–5), три способи (лекція 11) |
| 3. Схема алгоритму і програма | ланцюжок етапів 1–6, коефіцієнти (етап 2) |
| 4. Результати: таблиці, графіки | друк (етап 6), рисунки 2–9, таблиця 5 (етап 7) |
| 5. Висновки | етап 7, пункт 6 |

Підсумок: уся лабораторна одним абзацом

Беремо дані методички і рахуємо 14 коефіцієнтів рівнянь бічного руху (один раз). Для кожної з 5 умов і кожного з 3 способів ставимо літак на X = −50 км, Z = Z0, носом на ЗТ (ψ0 = −ПЗТ0). Далі кожні 0,01 с: із вітру отримуємо Wx, Wz, а з них – Vш і кут ковзання βw; навігаційний обчислювач за обраним способом дає γзад (не більше ±20°); САУ відхиляє елерони δе і кермо δн; рівняння дають прискорення, і метод Ейлера додає зміни до стану. Кожні 5 с друкуємо t, γ, ψг, X, Z, Gп. Зупиняємось, коли літак у квадраті 20×20 м навколо ЗТ або пролетів її траверс. Порівнюємо способи за Z, часом і пальним.

Самоперевірка «де використовується»

| Питання | Відповідь |
| --- | --- |
| Де потрібні Gп0, qдв? | тільки для Gп (друк і пальне в табл. 5) |
| Де потрібні kz, kż? | тільки в маршрутному способі |
| Де потрібен kγзад? | тільки в курсовому і шляховому |
| Що спільне для всіх способів? | рівняння, коефіцієнти, закон САУ, Fγ, Ейлер, умови кінця |
| Звідки береться Vш? | Vш = V0 + Wx щокроку |
| Звідки береться βw? | βw = −57,3Wz/V0 |
| Що змушує літак повертати? | крен γ: δе → γ̈ → γ → … → ψ, ψг |
| Чому γзад обмежене? | Fγ = ±20° задано методичкою |
| Звідки ШК на графіках? | ШК = 57,3·arctg(Ż/Ẋ) |

Словничок

| Скорочення | Розшифровка |
| --- | --- |
| ПС, ЗТ, РМ | повітряне судно; задана точка; радіомаяк |
| ЛЗШ / ЛФШ | лінія заданого / фактичного шляху |
| МС | місце літака |
| САУ | система автоматичного управління |
| НТШ | навігаційний трикутник швидкостей |
| ПЗТ (ПРМ) | пеленг заданої точки (радіомаяка) |
| ККЗТ (ККРМ) | курсовий кут заданої точки (радіомаяка) |
| К, ψг | курс; гіроскопічний курс |
| ШК, ЗШК, ΔШК | шляховий кут; заданий шляховий кут; кут довороту (повороту) лінії шляху |
| КЗ, ККВ, КВ | кут зносу; курсовий кут вітру; кут вітру |
| НВ, δ | навігаційний (куди) / метеорологічний (звідки) напрямок вітру |
| V, Vш, W | істинна повітряна, шляхова швидкості; швидкість вітру |
| ψ, γ, β | кут рискання, крену, ковзання |
| βw, βв | ковзання від бічного вітру; сумарне ковзання |
| δе, δн | відхилення елеронів, керма напрямку |
| γзад, Fγ | заданий крен; обмеження ±20° |
| X, Z | відстань до ЗТ уздовж ЛЗШ (X < 0); бічне відхилення |
| Gп, qдв | залишок пального; витрата одного двигуна |