НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет комп’ютерних наук та технологій

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4.2

з навчальної дисципліни

«Математичні моделі динамічних систем»

Варіант № 5

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВИВОДУ ЛІТАКА В ЗАДАНУ ТОЧКУ НА ПЕОМ

Підготував:

студент групи Б-122-24-1-УС

Галицький Я. О.

Перевірив: Полухін А.В.

Київ 2026

Як користуватися цим файлом

Цей файл – конспект для підготовки до захисту вже виконаної лабораторної роботи №4.2 «Дослідження способів виводу літака в задану точку на ПЕОМ» (варіант 5). Розділи 2–9 ідуть у тому ж порядку, що й пункти звіту: для кожного пункту коротко пояснено, що в ньому зроблено, звідки це взято (методичні вказівки до ЛР 4.2 або лекції №9, №10, №11) і що саме говорити викладачу. Для кожного рисунка звіту розібрано, що на ньому зображено і на що звернути увагу. Розділ 1 – теорія з лекцій, без якої не пояснити результати. Наприкінці – відповіді на контрольні запитання з методички, додаткові питання викладача та план усної відповіді.

Позначення джерел: [М] – методичні вказівки до ЛР 4.2; [Л9] – лекція №9 (види швидкостей, вітер, навігаційний трикутник швидкостей, зсув вітру); [Л10] – лекція №10 (етапи польоту, безпека польотів, ешелонування); [Л11] – лекція №11 (способи виведення ПС до заданої точки).

Таблиця 0.1 – Скорочення, які обов’язково треба знати

| Скорочення | Розшифрування | Скорочення | Розшифрування |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС | повітряне судно | ЗТ | задана точка |
| ЛЗШ | лінія заданого шляху | ЛФШ | лінія фактичного шляху |
| МС | місце (місцезнаходження) літака | РМ | радіомаяк |
| САУ | система автоматичного управління | НТШ | навігаційний трикутник швидкостей |
| К (ψг) | курс (гіроскопічний курс) | ШК | шляховий кут |
| КЗ | кут зносу | НВ | навігаційний напрямок вітру |
| ККВ | курсовий кут вітру | КВ | кут вітру |
| ПЗТ (ПРМ) | пеленг заданої точки (радіомаяка) | ККЗТ (ККРМ) | курсовий кут ЗТ (радіомаяка) |
| ΔШК | кут довороту (повороту) лінії шляху | ЗШК | заданий шляховий кут |
| V, Vш, W | істинна повітряна, шляхова швидкості, швидкість вітру | X, Z | відстань до ЗТ уздовж ЛЗШ (X < 0) і бічне відхилення від ЛЗШ |

Найголовніше в одному абзаці

Є три способи виводу літака в ЗТ [М, Л11]. Курсовий – на ЗТ весь час спрямовують повздовжню вісь літака (курс), γ*зад = kγзад·Vш·sin(ККЗТ). Шляховий – на ЗТ спрямовують вектор шляхової швидкості, γ*зад = kγзад·Vш·sin(ΔШК). Маршрутний – літак виводять на ЛЗШ і утримують на ній, γ*зад = −(kZ·Z + kŻ·Ż). Сигнал γзад обмежено ±20° і подано в закон САУ δе = kγ(γ − γзад) + kωxωx. У роботі без бічного вітру всі способи однакові; при Z0 = 2000 м курсовий і шляховий ведуть літак прямо в ЗТ поза ЛЗШ, а маршрутний повертає на ЛЗШ; при бічному вітрі (НВ = 135°) курсовий спосіб дає криву погоні з відхиленням до 2145 м і промахом 223,7 м, а шляховий і маршрутний виводять у ЗТ (Zmax = 17,1 і 13,2 м). Час і пальне визначає вітер уздовж ЛЗШ, а не спосіб.

1. Теоретична база з лекцій

1.1 Види швидкостей польоту [Л9]

У навігації використовують два основні поняття швидкості – шляхова і повітряна.

– Шляхова швидкість Vш – швидкість руху центру мас ПС відносно поверхні Землі в горизонтальній площині. Саме вона визначає лінію шляху ПС. У моделі ЛР: Vш = V0 + Wx.

– Істинна повітряна швидкість V – дійсна швидкість руху ПС відносно повітряного потоку. У роботі V0 = 236 м/с.

– Індикаторна швидкість Vі – така повітряна швидкість, яка на нульовій висоті створює такий самий швидкісний напір, що й істинна швидкість на даній висоті:

ρ0Vі2/2 = ρнV2/2,   Vі = V·√(ρн/ρ0),   V = Vі·√(ρ0/ρн).

На нульовій висоті Vі = V; що більша висота, то менша ρн і тим менша Vі порівняно з V. Індикаторну швидкість вимірює ідеальний вимірювач швидкісного напору.

– Приладова швидкість Vпр – повітряна швидкість, яку вимірює реальний вимірювач з усіма похибками: Vпр = Vі − ΔVі − ΔVа − ΔVст, де ΔVі – інструментальна похибка (неточність виготовлення, зношення), ΔVа – аеродинамічна (порушення ламінарності обтікання біля приймача повітряного тиску), ΔVст – похибка через стисливість повітря на великих швидкостях і висотах. На трансзвукових швидкостях Vпр ≥ Vі.

Що сказати: у моделі ЛР використовується істинна швидкість V0 = 236 м/с і шляхова Vш; коефіцієнти рівнянь залежать від швидкісного напору ρнV2/2 на висоті H0 = 11050 м (ρн = 0,0372 кг·с2/м4).

1.2 Вітер та його параметри [Л9]

Вітер – переміщення повітряних мас відносно поверхні Землі; причина – нерівномірний розподіл атмосферного тиску вздовж поверхні Землі. Найбільше впливає на літаководіння горизонтальна складова вітру: швидкість W і напрямок.

– Метеорологічний напрямок вітру δ – кут між північним напрямком опорного меридіана, що проходить через точку МС, і напрямком, звідки дує вітер (його дають у зведеннях погоди).

– Навігаційний напрямок вітру НВ – кут між північним напрямком опорного меридіана і напрямком, куди дує вітер. Саме НВ використовується в навігації і в моделі ЛР.

δ = НВ ± 180°:  δ = НВ + 180°, якщо 0° < НВ ≤ 180°;   δ = НВ − 180°, якщо НВ > 180°.

Обидва кути відлічуються за годинниковою стрілкою від 0° до 360°. Метеорологічний напрямок задається відносно істинного меридіана, тому НВі = НВм + ΔМ.

Що сказати: в умовах роботи НВ = 0° – вітер дує на північ, тобто вздовж ЛЗШ (ЗШК = 0°) у бік ЗТ – попутний; НВ = 180° – зустрічний; НВ = 135° – вітер дує на південний схід, тобто «звідки» 315° (δ = 315°), для літака, що летить на північ, він дме зліва-ззаду – бічний з попутною/зустрічною складовою. Для НВ = 135°: Wx = 40·cos135° = −28,3 м/с (зустрічна складова), Wz = 40·sin135° = 28,3 м/с (бічна складова).

1.3 Навігаційний трикутник швидкостей [Л9]

ПС рухається відносно повітря з істинною швидкістю V і разом із повітрям зноситься зі швидкістю вітру W, тому рухається вздовж рівнодійної – вектора шляхової швидкості. Трикутник з векторів V, W і Vш називається навігаційним трикутником швидкостей (НТШ). Для спрощення приймають α = β = θ = 0, тобто повздовжня вісь ПС збігається з вектором V і НТШ лежить у горизонтальній площині.

V⃗ш = V⃗ + W⃗   – основне векторне рівняння НТШ.

Кутові параметри НТШ (додатні – за годинниковою стрілкою):

– Курс К – кут між північним напрямком опорного меридіана і вектором V (повздовжньою віссю ПС), 0…360°;

– Шляховий кут ШК – кут між північним напрямком опорного меридіана і вектором Vш, 0…360°;

– Кут зносу КЗ – кут між вектором V (повздовжньою віссю) і вектором Vш;

– Курсовий кут вітру ККВ – кут між вектором V і вектором W;

– Кут вітру КВ – кут між вектором Vш і вектором W;

– НВ – кут між північним напрямком опорного меридіана і вектором W.

Співвідношення між кутами:

ШК = К + КЗ,   К = НВ − ККВ,   ККВ = КВ + КЗ,   КВ = НВ − ШК.

ІК = МК + ΔМ,   МК = КК + ΔК,   ІК = КК + ΔМ + ΔК = КК + Δ.

Скалярне рівняння шляхової швидкості та теорема синусів для НТШ:

Vш = V·cos КЗ + W·cos КВ,

V / sin КВ = W / sin КЗ = Vш / sin(КВ + КЗ) = Vш / sin ККВ.

Що сказати: саме НТШ пояснює різницю між способами: курсовий спосіб спрямовує на ЗТ вектор V (курс), а при бічному вітрі лінію шляху визначає Vш, який відхилений від курсу на КЗ. Шляховий спосіб спрямовує на ЗТ саме Vш (ШК = К + КЗ), тому знос ураховується автоматично. У моделі розкладання вітру на складові Wx = W·cos(НВ − ψг), Wz = W·sin(НВ − ψг) – це проєкції W на повздовжню і бічну осі літака, тобто НВ − ψг відіграє роль ККВ.

1.4 Зсув вітру [Л9]

Зсув вітру – зміна горизонтальної складової швидкості та/або напрямку вітру зі зміною висоти (вертикальний зсув) або відстані вздовж напрямку польоту (горизонтальний зсув); вимірюється різницею швидкостей вітру у двох точках, віднесеною до відстані між ними. Причини: проходження атмосферних фронтів, градо-грозові хмари, затримуючі шари повітря на висотах 50–200 м. Класифікація ІСАО (на 30 м висоти / 600 м відстані): слабкий 0–2 м/с, помірний 2–4, сильний 4–6, дуже сильний – понад 6 м/с; при вертикальному зсуві понад 5 м/с на 30 м зліт і посадка заборонені. Додатний зсув (зі зменшенням висоти зменшується зустрічна чи збільшується попутна складова) – повітряна швидкість падає, «просадка» літака. Від’ємний – повітряна швидкість зростає, «вспухання», пізнє приземлення і можливе викочування за межі ЗПС.

Що сказати: у лабораторній роботі вітер постійний за величиною і напрямком (W = 40 м/с, НВ = const), тобто зсув вітру не моделюється – це припущення моделі.

1.5 Етапи польоту [Л10]

Політ складається з шести етапів: зліт (до висоти умовної перешкоди 10,4 м), набір висоти (до висоти кола 400–600 м, далі до висоти ешелону), політ за маршрутом, зниження, захід на посадку («коробочка» з чотирма розворотами або з прямої, захоплення глісади), посадка (вирівнювання з 15–20 м, витримування на 0,5–1,0 м, парашутування, пробіг). Окремий етап – ухід на друге коло. Посадка виконується з урахуванням метеомінімумів ІСАО (категорія 1: НВПР min = 60 м, DЗПС min = 800 м; категорія 2: 30 м і 400 м; категорія 3 A/B/C: 0 м і 200/50/0 м).

На етапі польоту за маршрутом стабілізують висоту ешелону через руль висоти і приладову швидкість (на великих висотах – число Маха) через автомат тяги.

Що сказати: модель ЛР відповідає етапу польоту за маршрутом на великій висоті (H0 = 11050 м, V0 = 236 м/с): висота і швидкість постійні, досліджується тільки бічний рух – як літак переходить від точки до точки маршруту.

1.6 Безпека польотів та ешелонування [Л10]

Безпека польотів – властивість авіатранспортної системи (ПС, екіпажі, диспетчери УПР) здійснювати перевезення без загрози для здоров’я та життя людей. Забезпечується запобіганням небезпечному зближенню ПС, зіткненню з наземними перешкодами, втраті орієнтування, порушенню правил польотів, попаданню в небезпечні метеоумови. Один із заходів – ешелонування: кожному ПС виділяється простір, у який інше ПС не має права заходити.

– Вертикальне – ПС летять лише на заданих ешелонах (номер = висота в сотнях футів); 0° < ЗІШК < 180° – непарні (східні), 180° ≤ ЗІШК ≤ 360° – парні (західні); польоти за ППП – з ешелону 110 (схід) і 100 (захід).

– Повздовжнє – інтервали між ПС на одному ешелоні: за ППП з радіолокаційним контролем ≥ 30 км на маршруті, ≥ 20 (10) км у зоні підходу без (з) АС УПР, ≥ 5 км у зоні зльоту й посадки; без радіолокаційного контролю – ≥ 10 хв на маршруті, ≥ 3 хв у зоні підходу; за ПВП – ≥ 2 км.

– Бічне – за ППП (лише з радіолокаційним контролем) між осями паралельних трас ≥ 50 км; за ПВП при обгоні ≥ 500 м, на зустрічних курсах ≥ 2 км.

Що сказати: саме тому важливо, щоб літак летів по ЛЗШ, а не просто «потрапив у точку»: бічне ешелонування розраховане на те, що ПС тримаються осі траси. Курсовий спосіб при бічному вітрі відвів літак від ЛЗШ на 2145 м – це вже відчутна частина бічного інтервалу; маршрутний утримує літак на ЛЗШ з точністю до одиниць-десятків метрів і забезпечує прибуття в розрахунковий час, що потрібно для повздовжнього ешелонування.

1.7 Способи виведення ПС до заданої точки [Л11, М]

Лінія шляху ПС складається з прямолінійних і криволінійних ділянок, кожна задається точками початку і кінця, а кінець однієї – початок наступної. Тому рух ПС можна подати як рух від точки до точки за певним алгоритмом і автоматизувати його. Способи: курсовий, шляховий, маршрутний.

Відповідність позначень лекції і методички. У лекції ЗТ – радіомаяк (РМ): ПРМ – пеленг радіомаяка, ККРМ – курсовий кут радіомаяка, коефіцієнт k1. У методичці та звіті – те саме для довільної ЗТ: ПЗТ, ККЗТ, kγзад = 0,7 град·с/м. Курс К у моделі – гіроскопічний курс ψг.

Курсовий спосіб. Суть: повздовжня вісь ПС весь час спрямовується на ЗТ (наприклад, на РМ за радіокомпасом). Застосовується, коли бортове навігаційне обладнання найпростіше, а даних про вітер немає. Параметри: ККРМ (ККЗТ) і відстань X < 0. Якщо весь час тримати ККРМ = 0, то при X = 0 літак вийде в ЗТ.

δе = kγ(γ − γзад) + kωxωx,   γзад = k1·Vш·sin ККРМ,   ККРМ = ПРМ − К.

Фізика процесу (лекція, без демпфера крену). Вітер зліва → вектор V повертається назустріч потоку → кут ковзання β < 0 → бічна сила ΔZ1 = CZββSρV2/2 > 0 зміщує літак вправо і поперечний момент ΔMX = mXββSlρV2/2 > 0 кренить його вправо (γ > 0) → рівнодійна підйомної сили Y і ваги G дає ще одну бічну силу ΔZ2 > 0 вправо → Z > 0, пеленг ПРМ зменшується, курс К зростає → ККРМ < 0 → γзад < 0, δе > 0 (правий елерон вниз, лівий вгору) → момент ΔMX = mXδеδеSlρV2/2 < 0 → лівий крен, ΔZ2 < 0, літак повертає вліво, поки К = ПРМ, ККРМ = 0, γзад = 0. Далі процес повторюється, і вісь літака весь час дивиться на РМ.

Перевага – простота (найпростіше обладнання). Недоліки: 1) при бічному вітрі літак летить не по ЛЗШ, а по невизначеній ЛФШ; 2) ЛФШ довша за ЛЗШ → більший час польоту і перевитрата пального. Спосіб називають пасивним – він не протидіє бічному вітру, тому на сучасних літаках практично не застосовується.

Шляховий спосіб. Суть: на ЗТ весь час спрямовується вектор шляхової швидкості Vш. Застосовується, коли можна безперервно визначати курс і кут зносу (або шляховий кут). Параметри: кут довороту ΔШК і відстань X < 0.

γзад = k1·Vш·sin ΔШК,   ΔШК = ПРМ − К − КЗ = ПРМ − ШК,   ШК = К + КЗ.

Ланцюжок дій при вітрі зліва – такий самий, як у курсовому способі, але в законі управління стоїть ΔШК, тому САУ доводить до ПРМ не курс, а ШК. Оскільки лінію шляху визначає Vш, а він завжди спрямований на РМ, ЛФШ – пряма лінія. Перевага: вивід по найкоротшій відстані → менші час і витрата пального. Недолік: якщо літак на початку не на ЛЗШ, він прямує до ЗТ найкоротшим шляхом і перетинає ЛЗШ лише в самій ЗТ. Спосіб називають активним – він протидіє бічному вітру.

Маршрутний спосіб. Суть: бічне відхилення Z від ЛЗШ екіпаж або САУ весь час зводить до нуля. Потрібен навігаційний обчислювач, який визначає X, Z та Ż. Якщо тримати Z = 0, то при X = 0 літак буде в ЗТ.

γзад = −(kZ·Z + kŻ·Ż),   kZ = 0,02 град/м,   kŻ = 0,7 град·с/м.

Процес: вітер зліва → Z > 0, Ż > 0 → γзад < 0, δе > 0 → лівий крен → Vш повертає до ЛЗШ, Z зменшується з Ż < 0. У точці 1 доданки зрівнюються за модулем |kZZ| = |kŻŻ|, γзад = 0, але літак за інерцією продовжує наближатися до ЛЗШ, тому далі |kŻŻ| > |kZZ|, γзад > 0, δе < 0 → правий крен, наближення сповільнюється і літак плавно вписується в ЛЗШ. Доданок kŻŻ – це демпфування, яке не дає «проскочити» ЛЗШ. Перевага – максимальна точність стабілізації на ЛЗШ і прибуття в ЗТ у розрахунковий час. Відносний недолік – потрібен навігаційний обчислювач (для сучасних літаків не проблема).

Таблиця 1.1 – Порівняння способів (за лекцією 11 і методичкою)

| Ознака | Курсовий | Шляховий | Маршрутний |
| --- | --- | --- | --- |
| Що спрямовується / стабілізується | повздовжня вісь (курс) на ЗТ | вектор Vш на ЗТ | Z → 0, рух по ЛЗШ |
| Сигнал керування | ККЗТ = ПЗТ − ψг | ΔШК = ПЗТ − ШК | Z, Ż |
| γ*зад | kγзадVшsin ККЗТ | kγзадVшsin ΔШК | −(kZZ + kŻŻ) |
| Потрібне обладнання | найпростіше (курс, пеленг) | курс + кут зносу (ШК) | навігаційний обчислювач (X, Z, Ż) |
| ЛФШ при бічному вітрі | крива, довша за ЛЗШ | пряма до ЗТ | збігається з ЛЗШ |
| Якщо Z0 ≠ 0 | прямо в ЗТ, поза ЛЗШ | прямо в ЗТ, поза ЛЗШ | повертається на ЛЗШ |
| Характер | пасивний | активний | найточніший |

2. Пункт звіту «Мета роботи»

Мета з методички: 1) вивчити способи виводу літака в ЗТ; 2) провести дослідження на ПЕОМ процесу автоматичного виводу літака в ЗТ різними способами в умовах атмосферних збурень.

Що сказати: «Метою було вивчити курсовий, шляховий і маршрутний способи виводу літака в задану точку і дослідити їх на математичній моделі бічного руху літака з автопілотом за наявності вітру та початкового бічного відхилення».

3. Пункт 1 звіту «Вивчення теоретичного матеріалу»

3.1 Математична модель бічного руху (п. 1.1 звіту) [М]

Модель – лінеаризовані рівняння бічного руху при постійній швидкості. Припущення: швидкість вітру значно менша за V; вага змінюється незначно; знак варіації Δ опущено; кути – у градусах.

ψ̈ = − a1ψ̇ − b6γ̇ − a2βв − a3δн − b5δе   – рівняння моментів рискання (шляхових),

γ̈ = − a6ψ̇ − b1γ̇ − b2βв − a5δн − b3δе   – рівняння моментів крену (поперечних),

β̇ = ψ̇ + b7γ̇ + b4γ − a4βв − a7δн   – рівняння бічних сил (ковзання).

Кінематика і вітер: βв = β + βw – сумарний кут ковзання, βw = −57,3·Wz/V0 – ковзання від бічної складової вітру; ψг = −ψ (у моделі кут рискання ψ і курс мають протилежні знаки відліку: курс – за годинниковою стрілкою); Ẋ = Vшcos(ψг + β), Ż = Vшsin(ψг + β) – проєкції шляхової швидкості на осі ортодромічної системи (OX – вздовж ЛЗШ, ЗШК = 0°); Vш = V0 + Wx; Ġп = −3qдв – витрата пального трьома двигунами.

Таблиця 3.1 – Фізичний зміст коефіцієнтів (як пояснити, якщо спитають)

| Коеф. | Що описує | Коеф. | Що описує |
| --- | --- | --- | --- |
| a1 | демпфування рискання (від mYωY) | b1 | демпфування крену (від mXωX) |
| a2 | шляхова (флюгерна) стійкість (mYβ) | b2 | поперечна стійкість (mXβ) |
| a3 | ефективність керма напрямку (mYδн) | b3 | ефективність елеронів (mXδе) |
| a4 | бічна сила від ковзання (CZβ) | b4 | вплив крену на ковзання, g/V·cos αбал |
| a5 | момент крену від керма напрямку | b5 | момент рискання від елеронів (= 0) |
| a6 | момент крену від кутової швидкості рискання | b6 | момент рискання від кутової швидкості крену |
| a7 | бічна сила від керма напрямку (CZδн) | b7 | кінематичний зв’язок, sin αбал |

Що сказати: перші два рівняння – це рівняння моментів навколо осей OY (рискання) та OX (крен), третє – рівняння сил уздовж бічної осі OZ, записане відносно кута ковзання. Вітер входить у модель двома шляхами: бічна складова Wz створює додатковий кут ковзання βw, повздовжня Wx змінює шляхову швидкість.

3.2 Закон управління САУ (п. 1.3 звіту) [М, Л11]

δе = kγ(γ − γзад) + kωxωx,   δн = kωyωy,   kγ = 2,0;  kωx = 1,5;  kωy = 2,5.

– kγ(γ − γзад) – стабілізація заданого крену: елерони відхиляються пропорційно різниці між фактичним і заданим креном;

– kωxωx – демпфер крену (гасить коливання крену, ωx = γ̇);

– kωyωy – демпфер рискання через кермо напрямку (ωy = ψ̇).

Навігаційний обчислювач формує γзад, а САУ його відпрацьовує. Тобто розворот літака виконується креном: крен γ → бічна сила (рівнодійна Y і G) → розворот вектора швидкості. Обмеження Fγ = ±20° не дає САУ задавати надто великий крен.

3.3 Алгоритм формування γзад (п. 1.4 звіту) [М]

курсовий:  ККЗТ = ПЗТ − ψг,  ПЗТ = 57,3·arctg(Z/X),  γ*зад = kγзадVшsin ККЗТ;

шляховий:  ΔШК = ПЗТ − ШК,  ШК = 57,3·arctg(Ż/Ẋ),  γ*зад = kγзадVшsin ΔШК;

маршрутний:  γ*зад = −(kZZ + kŻŻ);     для всіх: γзад = Fγ(γ*зад),  Fγ = ±20°.

Оцінка чутливості: kγzад·Vш = 0,7·236 ≈ 165 град, тобто кутова неузгодженість лише 1° дає γ*зад ≈ 165·sin 1° ≈ 2,9° крену, а неузгодженість близько 7° – вже обмеження 20°. Для маршрутного: Z = 1000 м дає kZZ = 20°, тобто насичення.

Що сказати: курсовий і шляховий способи відрізняються лише тим, з чим порівнюється пеленг ЗТ – з курсом (віссю літака) чи зі шляховим кутом (вектором Vш). Маршрутний взагалі не використовує пеленг – тільки відхилення від ЛЗШ і швидкість його зміни.

4. Пункт 2 звіту «Вихідні дані та розрахунок коефіцієнтів»

Таблиці 1 і 2 звіту – дані з методички (S = 201,45 м2, l = 37,55 м, G0 = 80000 кг, Gп0 = 20000 кг, IX = 250000, IY = 875000 кг·м·с2, qдв = 0,585 кг/с, V0 = 236 м/с, H0 = 11050 м, ρн = 0,0372 кг·с2/м4, g = 9,73 м/с2, αбал = 6,04°). Таблиця 3 звіту – п’ять умов дослідження з п. 3 порядку виконання методички (X0 = −50000 м, ЗШК = 0°, ψ0 = −ПЗТ0).

Як рахувались коефіцієнти (треба вміти показати хоча б один):

m = G0/g = 80000/9,73 = 8221,99 кг·с2/м   (технічна система одиниць, кгс),

ρнV2/2 = 0,0372·2362/2 = 1035,95;   ρнV/4 = 2,1948;   ρнV/2 = 4,3896,

a1 = −(mYωY/IY)·S·l2·ρнV/4 = −(−0,145/875000)·284045,0·2,1948 = 0,1033,

b3 = −(mXδе/IX)·S·l·ρнV2/2 = −(−0,043/250000)·7564,45·1035,95 = 1,3479.

Чому b5 = 0: mYδе = 0, тобто відхилення елеронів не створює моменту рискання. Чому всі ai, bi додатні: аеродинамічні похідні від’ємні, а у формулах стоїть мінус.

Початковий пеленг для умови 3.2: ПЗТ0 = 57,3·arctg(2000/(−50000)) = −2,291°, ψ0 = 2,291°, ψг0 = −2,291° – тобто літак від початку дивиться точно на ЗТ, а не вздовж ЛЗШ.

Витрата пального: Ġп = −3·0,585 = −1,755 кг/с – стала, тому пальне ∝ часу польоту.

Що сказати: у роботі всі коефіцієнти обчислює програма і виводить на друк, як вимагає методичка; значення збігаються з ручним розрахунком.

5. Пункт 3 звіту «Схема алгоритму та програма» (рисунок 1)

Рисунок 1 звіту – схема алгоритму програми

Вимоги методички: модульний принцип; метод Ейлера; крок інтегрування 0,01 с; друк кожні 5 с; розрахунок і друк коефіцієнтів; друк t, γ, ψг, X, Z, Gп; закінчення – вихід у квадрат 20×20 м з центром у ЗТ або проліт траверсу ЗТ (зміна знака X) з повідомленням.

Як розповісти схему зверху вниз:

– введення вихідних даних → розрахунок і друк a1…a7, b1…b7;

– вибір умови (Z0, W, НВ) і способу; початкові умови X = −50000 м, Z = Z0, Gп = 20000 кг, ψ0 = −ПЗТ0, всі кутові швидкості, γ і β нульові, t = 0;

– у циклі: складові вітру Wx, Wz, Vш, βw, βв → γзад за обраним способом з обмеженням ±20° → закон САУ δе, δн → праві частини рівнянь ψ̈, γ̈, β̇, Ẋ, Ż, Ġп;

– якщо настав момент друку – друкуються t, γ, ψг, X, Z, Gп;

– перевірка закінчення: |X| ≤ 10 м і |Z| ≤ 10 м → «вихід у квадрат ЗТ»; X > 0 → «проліт траверсу ЗТ»; інакше крок Ейлера і t = t + h, повернення на початок циклу.

Метод Ейлера: yn+1 = yn + h·f(tn, yn), де y = (ψ, ψ̇, γ, γ̇, β, X, Z, Gп) – вектор стану (рівняння другого порядку зведено до двох рівнянь першого). Метод першого порядку точності, тому крок мусить бути малим (0,01 с), щоб похибка і стійкість обчислень були прийнятні для швидких процесів крену і рискання.

Модулі програми (Python): coefficients, wind, gamma_zad, autopilot, derivatives, euler_step, initial_state, fly, print_coefficients, print_flight, main. Треба вміти сказати, що робить кожен – назва модуля відповідає блоку схеми.

Що сказати: «Квадрат зі стороною 20 м означає, що допустима похибка виходу ±10 м по X і по Z. Проліт траверсу фіксується, коли X змінює знак з від’ємного на додатний, – літак уже проминув ЗТ, не потрапивши в квадрат».

6. Пункт 4 звіту «Результати моделювання» – що відбувалося в кожній умові

Простий контрольний розрахунок часу польоту: t ≈ |X0|/Vш, пальне ≈ 1,755·t.

Таблиця 6.1 – Перевірка часу й пального «вручну»

| Умова | Wx, м/с | Vш, м/с | t = 50000/Vш, с | Пальне, кг | У звіті |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1, 3.2 | 0 | 236 | 211,9 | 371,8 | 211,83 с; 371,8 кг |
| 3.3 (НВ = 0°) | +40 | 276 | 181,2 | 317,9 | 181,13 с; 317,9 кг |
| 3.4 (НВ = 180°) | −40 | 196 | 255,1 | 447,7 | 255,06 с; 447,6 кг |
| 3.5 (НВ = 135°) | ≈ −31 (з ψг ≈ −6°) | ≈ 205 | ≈ 244 | ≈ 428 | 243,99 с; 428,2 кг |

Для 3.5 Wx = 40·cos(135° − ψг): при ψг ≈ −6° це 40·cos141° ≈ −31,1 м/с, тому Vш ≈ 205 м/с. Різниця «ручного» і модельного часу – десяті частки секунди (через перехідний процес і умову |X| ≤ 10 м). Це хороший аргумент, що програма працює правильно.

Умова 3.1: Z0 = 0, W = 0

Збурень немає: ККЗТ = ΔШК = 0, Z = Ż = 0, отже γзад = 0 у всіх способах. Літак летить прямо по ЛЗШ, γ ≡ 0, ψг ≡ 0, всі три способи дають 211,83 с і 371,8 кг. Контрольна умова – перевіряє, що модель у відсутності збурень не «вигадує» рух.

Умова 3.2: Z0 = 2000 м, W = 0

Курсовий і шляховий: літак від початку дивиться на ЗТ (ψг0 = ПЗТ0 = −2,291°), вітру немає, тому Vш теж напрямлений на ЗТ, ККЗТ = ΔШК = 0, крен не потрібен – пряма під кутом −2,29° до ЛЗШ; Z лінійно спадає 2000 → 0, тобто весь політ літак поза ЛЗШ – це саме той недолік шляхового способу, про який говорить лекція 11. Маршрутний: Z = 2000 м → γ*зад = −40° → обмеження −20°, крен до −18,9°, розворот до ψг ≈ −9,8°, повернення на ЛЗШ за ≈ 140 с і далі політ по ЛЗШ. Час майже однаковий (212,00 і 212,33 с) – зайвий шлях маршрутного способу дуже малий порівняно з 50 км.

Умова 3.3: попутний вітер W = 40 м/с, НВ = 0°

Wz = 40·sin(0 − 0) = 0 – бічної складової немає, тому немає βw і бічних збурень; усі способи однакові. Wx = +40 → Vш = 276 м/с → час 181,13 с, пальне 317,9 кг (найменше).

Умова 3.4: зустрічний вітер W = 40 м/с, НВ = 180°

Знову Wz ≈ 0, бічні відхилення мізерні (курсовий 0,7 м, інші – тисячні частки метра, рис. 7). Wx = −40 → Vш = 196 м/с → 255,06 с, 447,6 кг (найбільше) – на 129,7 кг більше, ніж при попутному вітрі.

Умова 3.5: бічний вітер W = 40 м/с, НВ = 135° – головна умова для порівняння

Wz = 28,3 м/с, βw = −57,3·28,3/236 ≈ −6,9° – вітер зліва, як у прикладі лекції 11. Курсовий: вісь на ЗТ, але знос відводить Vш вправо (ШК = К + КЗ > 0) → Z зростає до 2145 м; що ближче до ЗТ, то швидше змінюється пеленг, крен доходить до −19,4° (майже межа 20°), ψг – до −23,9°, літак не встигає довернути і пролітає траверс з Z = 223,7 м. Шляховий: після короткого перехідного процесу ψг ≈ −6° – літак розвертається носом назустріч вітру на кут, що компенсує знос, а ШК ≈ 0 – Vш іде на ЗТ; Zmax = 17,1 м, далі лінійно до 0 у ЗТ. Маршрутний: те саме ψг ≈ −6°, але Zmax = 13,2 м і літак повертається на ЛЗШ за ≈ 120 с і йде по ній. Обидва виходять у ЗТ за 243,99 с.

7. Пункт 5 звіту «Перехідні характеристики» – пояснення кожного рисунка

Методичка (п. 4) вимагає побудувати перехідні характеристики за Z, ШК, ψг. На рисунках 2–6 звіту для кожної умови три графіки: бічне відхилення Z(t), шляховий кут ШК(t), гіроскопічний курс ψг(t); лінії – курсовий (суцільна), шляховий (штрихова), маршрутний (штрихпунктир). Перехідна характеристика – зміна вихідної величини в часі під дією вхідного впливу (тут – початкового відхилення або вітру).

Рисунок 2 звіту – умова 3.1 (Z0 = 0, W = 0)

Усі три лінії збігаються і лежать на нулі: Z ≡ 0, ШК ≡ 0, ψг ≡ 0. Пояснення: немає ні початкового відхилення, ні вітру – сигнал керування нульовий.

Що сказати: «Це контрольний режим: способи не відрізняються, програма коректна».

Рисунок 3 звіту – умова 3.2 (Z0 = 2000 м, W = 0)

Ліва панель: курсовий і шляховий – пряма 2000 → 0 (літак летить прямо в ЗТ під кутом −2,29° і потрапляє на ЛЗШ лише в ЗТ); маршрутний – експоненційно-подібне спадання, на ≈ 100–140 с Z ≈ 0. Середня і права панелі: у курсового і шляхового ШК = ψг = −2,29° сталі (вітру немає, тому ШК = К, КЗ = 0); у маршрутного провал до ≈ −9,8° на 17-й секунді (літак розвертається до ЛЗШ) і плавне повернення до 0 без перерегулювання – літак «вписується» в ЛЗШ.

Що сказати: «Тут видно головну різницю: шляховий веде найкоротшим шляхом у ЗТ, маршрутний спочатку повертає на ЛЗШ. ШК і ψг однакові, бо без вітру кут зносу нульовий».

Рисунок 4 звіту – умова 3.3 (попутний вітер)

Так само, як рисунок 2, – усі величини нульові: вітер уздовж ЛЗШ не має бічної складової. Відрізняється лише тривалість процесу – 181 с замість 212 с (шкала часу коротша).

Рисунок 5 звіту – умова 3.4 (зустрічний вітер)

Знову практично нулі; процес найдовший – 255 с. Мізерні відхилення видно тільки в збільшеному масштабі (рисунок 7).

Що сказати: «Попутний і зустрічний вітер не впливають на точність виводу, лише на час і пальне».

Рисунок 6 звіту – умова 3.5 (бічний вітер НВ = 135°)

Ліва панель: курсовий – «горб» Z до 2145 м приблизно на 155 с і падіння до 223,7 м на момент прольоту траверсу; шляховий і маршрутний – біля нуля. Середня: у курсового ШК спочатку ≈ +6° (знос вправо – вектор Vш відхилений від осі на КЗ), потім спадає до −21° в кінці; у шляхового і маршрутного ШК ≈ 0 – вектор Vш спрямований уздовж ЛЗШ на ЗТ. Права: у шляхового і маршрутного ψг швидко встановлюється ≈ −6° – це кут упередження на знос: ніс літака повернуто назустріч вітру так, що ШК = К + КЗ ≈ 0; у курсового ψг весь час відстежує пеленг ЗТ і в кінці падає до −24°.

Що сказати: «При бічному вітрі в курсового способу курс дорівнює пеленгу, а шляховий кут – ні, різниця – кут зносу; тому літак летить по кривій погоні. У шляхового й маршрутного ШК ≈ 0, а курс ≈ −6° – літак летить «боком» до вітру, компенсуючи знос».

Рисунок 7 звіту – Z для шляхового та маршрутного способів у збільшеному масштабі

Ліворуч (3.4): відхилення в тисячних частках метра – практично нуль. Праворуч (3.5): у шляхового Zmax = 17,1 м приблизно на 37 с, далі лінійне спадання до 0 саме в ЗТ (після перехідного процесу Vш спрямований на ЗТ – пряма від точки відхилення до ЗТ, на ЛЗШ літак не повертається). У маршрутного Zmax = 13,2 м на ≈ 20 с, потім повернення на ЛЗШ до ≈ 120 с і далі Z ≈ 0.

Що сказати: «Цей рисунок доводить висновок лекції: шляховий спосіб перетинає ЛЗШ лише в ЗТ, маршрутний утримує літак на ЛЗШ – він найточніший».

Рисунок 8 звіту – траєкторії літака в площині OXZ

Це вигляд «зверху» – лінія фактичного шляху. Ліворуч (3.2): курсовий і шляховий – пряма з точки (−50 км; 2000 м) у ЗТ; маршрутний – вихід на ЛЗШ (Z = 0) приблизно на X ≈ −20 км. Праворуч (3.5): ЛФШ курсового способу – дуга (крива погоні), яка довша за ЛЗШ і закінчується повз ЗТ; шляховий і маршрутний – майже на осі X.

Що сказати: «Це ілюстрація двох недоліків курсового способу з лекції: ЛФШ невизначена і довша за ЛЗШ». Увага: масштаби осей різні (X у кілометрах, Z у метрах), тому кривизна візуально перебільшена.

Рисунок 9 звіту – зміна кута крену γ

Ліворуч (3.5): курсовий – на початку крен вправо до ≈ +11° (саме ланцюжок з лекції 11: вітер зліва → β < 0 → момент ΔMX > 0 → правий крен; САУ компенсує), потім поступово лівий крен і в кінці насичення ≈ −19,4° (межа ±20°). Шляховий і маршрутний – короткий сплеск ±2,3° і далі γ ≈ 0. Праворуч (3.2): курсовий і шляховий – γ ≡ 0; маршрутний – різкий лівий крен до −18,9° на ≈ 5 с (розворот до ЛЗШ), перехід через нуль приблизно на 20 с – це точка 1 з лекції, де |kZZ| = |kŻŻ|, – далі правий крен до ≈ +5° на 40 с (гальмування наближення до ЛЗШ) і плавне затухання.

Що сказати: «Зміна знака крену в маршрутного способу – це момент, коли доданок kŻŻ переважає kZZ, і літак починає плавно вписуватися в ЛЗШ, як описано в лекції 11».

8. Пункт 6 звіту «Порівняльний аналіз» (таблиця 5)

Критерії з методички (п. 5): точність польоту відносно ЛЗШ (за бічним відхиленням), час польоту, витрата пального. У таблиці 5 звіту для 15 польотів наведено t, Zmax, Zкін, Xкін, |γ|max, пальне і результат.

Таблиця 8.1 – Ключові числа, які варто пам’ятати

| Умова | Курсовий | Шляховий | Маршрутний | Що це показує |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 211,83 с; Z = 0 | 211,83 с; Z = 0 | 211,83 с; Z = 0 | контроль, способи однакові |
| 3.2 | Zmax 2000; γmax 0 | Zmax 2000; γmax 0 | на ЛЗШ за ≈140 с; γmax 18,9° | лише маршрутний повертає на ЛЗШ |
| 3.3 | 181,13 с; 317,9 кг | те саме | те саме | попутний вітер – найшвидше |
| 3.4 | 255,06 с; 447,6 кг | те саме | те саме | зустрічний – найдовше |
| 3.5 | Zmax 2145 м; промах 223,7 м | Zmax 17,1 м; у ЗТ | Zmax 13,2 м; у ЗТ | курсовий непридатний при бічному вітрі |

Як читати таблицю: у межах однієї умови час і пальне різних способів відрізняються не більше ніж на 0,5 с і 2 кг – отже, за цими критеріями способи рівноцінні, а вирішує вітер уздовж ЛЗШ (попутний скорочує політ на 30,7 с, зустрічний подовжує на 43,2 с). За точністю: маршрутний > шляховий >> курсовий.

Питання. Чому курсовий спосіб при бічному вітрі (3.5) не довший за часом, хоча лекція каже, що ЛФШ довша?

Відповідь. ЛФШ справді довша, але в моделі умова закінчення – проліт траверсу (X > 0); літак пролетів траверс з промахом 223,7 м, тому час 245,05 с лише на ≈ 1 с більший, а пальне – на ≈ 2 кг (430,1 проти 428,2 кг). Якби вимагалося потрапити в ЗТ, довелося б виконувати ще маневр – перевитрата була б більшою.

9. Пункт 7 звіту «Висновки» – коротко своїми словами

– Розроблено модульну програму, метод Ейлера, h = 0,01 с, друк через 5 с.

– Без бічного вітру і без початкового відхилення (3.1, 3.3, 3.4) способи дають однаковий результат.

– Курсовий – найпростіший, але при бічному вітрі веде по кривій погоні: Z до 2145 м, промах 223,7 м, крен до 19,4°.

– Шляховий – враховує знос автоматично, виводить у ЗТ (Zmax = 17,1 м), але на ЛЗШ не повертає (3.2).

– Маршрутний – найточніший: повертає на ЛЗШ і стабілізує на ній (Zmax = 13,2 м при бічному вітрі); потребує вимірювання Z і Ż та дає великі крени на початку маневру.

– Час і пальне визначає повздовжня складова вітру, а не спосіб.

Висновки повністю узгоджуються з лекцією 11: курсовий – пасивний, ЛФШ невизначена і довша; шляховий – активний, найкоротший шлях, але перетинає ЛЗШ лише в ЗТ; маршрутний – максимальна точність на ЛЗШ і прибуття в розрахунковий час.

10. Відповіді на контрольні запитання методички

Питання. 1. Назвіть способи виводу літака в задану точку.

Відповідь. Курсовий, шляховий і маршрутний. Курсовий – на ЗТ безперервно спрямовують повздовжню вісь літака; шляховий – вектор шляхової швидкості; маршрутний – літак виводять на ЛЗШ і безперервно стабілізують на ній під час руху до ЗТ.

Питання. 2. Які особливості, переваги та недоліки має курсовий спосіб?

Відповідь. Особливості: сигнал керування – курсовий кут ЗТ (РМ) ККЗТ = ПЗТ − ψг, закон γ*зад = kγзадVшsin ККЗТ; застосовується при найпростішому обладнанні і відсутності даних про вітер; вісь літака весь час спрямована на ЗТ. Перевага – простота реалізації. Недоліки: при бічному вітрі літак летить не по ЛЗШ, а по невизначеній ЛФШ (кривій погоні), яка довша за ЛЗШ, – більші час і витрата пального; спосіб пасивний, не протидіє вітру. У роботі при НВ = 135° відхилення до 2145 м, крен до 19,4° і проліт траверсу з промахом 223,7 м.

Питання. 3. Які особливості, переваги та недоліки має шляховий спосіб?

Відповідь. Особливості: на ЗТ спрямовується вектор Vш; сигнал – кут довороту ΔШК = ПЗТ − ШК, де ШК = К + КЗ, закон γ*зад = kγзадVшsin ΔШК; потрібно знати курс і кут зносу. Переваги: активний – компенсує знос, ЛФШ пряма, найкоротший шлях, менші час і пальне. Недолік: якщо літак на початку не на ЛЗШ, він перетинає ЛЗШ лише в ЗТ (у роботі умова 3.2 – весь політ поза ЛЗШ). При бічному вітрі Zmax = 17,1 м, вихід у ЗТ.

Питання. 4. Які особливості, переваги та недоліки має маршрутний спосіб?

Відповідь. Особливості: зводиться до нуля бічне відхилення від ЛЗШ; закон γ*зад = −(kZZ + kŻŻ); доданок kŻŻ демпфує рух і забезпечує плавне вписування в ЛЗШ; потрібен навігаційний обчислювач (X, Z, Ż). Переваги: максимальна точність стабілізації на ЛЗШ, прибуття в ЗТ у розрахунковий час; у роботі єдиний повертає літак на ЛЗШ (3.2 – за ≈ 140 с), при бічному вітрі Zmax = 13,2 м. Відносні недоліки: потрібен навігаційний обчислювач; великі крени на початку маневру при значному відхиленні (до 18,9°).

Питання. 5. Як працюють закони управління САУ при різних способах виводу літака в ЗТ?

Відповідь. Навігаційний обчислювач за обраним способом формує заданий крен γзад = Fγ(γ*зад) з обмеженням ±20°: курсовий – за ККЗТ, шляховий – за ΔШК, маршрутний – за Z і Ż. Бічний канал САУ відпрацьовує його законом δе = kγ(γ − γзад) + kωxωx, δн = kωyωy: елерони створюють крен, крен створює бічну силу (рівнодійну Y і G), літак розвертається, неузгодженість зменшується до нуля і γзад → 0. Демпфери kωxωx і kωyωy гасять коливання крену і рискання. Приклад з лекції: вітер зліва → β < 0 → правий крен, Z > 0 → неузгодженість від’ємна → γзад < 0, δе > 0 → лівий крен → повернення.

Питання. 6. Поясніть роботу схеми алгоритму та програми моделювання.

Відповідь. Див. розділ 5: введення даних → розрахунок і друк коефіцієнтів → вибір умови і способу → початкові умови → у циклі з кроком 0,01 с: вітер (Wx, Wz, Vш, βw), γзад за способом, закон САУ, праві частини рівнянь, друк кожні 5 с, перевірка умов закінчення (квадрат 20×20 м або X > 0), крок Ейлера yn+1 = yn + h·f. Програма модульна: кожен блок схеми – окрема функція. Зовнішні цикли перебирають 5 умов × 3 способи = 15 польотів.

11. Можливі додаткові питання викладача

Питання. Чим шляхова швидкість відрізняється від істинної повітряної?

Відповідь. Істинна – швидкість відносно повітря, шляхова – відносно Землі в горизонтальній площині; V⃗ш = V⃗ + W⃗. Лінію шляху визначає шляхова швидкість. [Л9]

Питання. Що таке індикаторна і приладова швидкість?

Відповідь. Індикаторна – швидкість, що на нульовій висоті створює такий самий швидкісний напір, як істинна на даній висоті: Vі = V√(ρн/ρ0). Приладова – виміряна реальним приладом з інструментальною, аеродинамічною похибками і похибкою стисливості. [Л9]

Питання. Чим навігаційний напрямок вітру відрізняється від метеорологічного?

Відповідь. НВ – куди дує вітер, δ – звідки; δ = НВ ± 180°. У моделі використовується НВ. [Л9]

Питання. Що таке кут зносу і як він пов’язаний з курсом і шляховим кутом?

Відповідь. КЗ – кут між повздовжньою віссю (вектором V) і вектором Vш; ШК = К + КЗ. Саме через КЗ при бічному вітрі курсовий спосіб не тримає літак на ЛЗШ. [Л9]

Питання. Запишіть рівняння шляхової швидкості через НТШ.

Відповідь. Vш = V·cos КЗ + W·cos КВ; а також теорема синусів V/sin КВ = W/sin КЗ = Vш/sin ККВ. [Л9]

Питання. Що таке ЛЗШ і ЛФШ?

Відповідь. ЛЗШ – лінія, по якій літак має летіти (у роботі – вісь OX, ЗШК = 0°); ЛФШ – лінія, по якій він фактично пролетів. У курсовому способі при бічному вітрі ЛФШ невизначена й довша. [Л11]

Питання. Що таке пеленг ЗТ і курсовий кут ЗТ?

Відповідь. ПЗТ – кут від північного напрямку опорного меридіана через МС до напрямку на ЗТ, за годинниковою стрілкою; ККЗТ – кут від повздовжньої осі ПС до напрямку на ЗТ; ККЗТ = ПЗТ − ψг. [М]

Питання. Чому курсовий спосіб називають пасивним, а шляховий – активним?

Відповідь. Курсовий не протидіє бічному вітру (вісь на ЗТ, а знос відводить літак), шляховий активно компенсує вітер, спрямовуючи на ЗТ вектор Vш. [Л11]

Питання. Навіщо в законі маршрутного способу доданок kŻŻ?

Відповідь. Це демпфування за швидкістю зміни відхилення: завдяки йому в точці 1 γзад змінює знак і літак плавно вписується в ЛЗШ, не проскакуючи її. Без нього були б коливання навколо ЛЗШ. [Л11]

Питання. Навіщо обмеження Fγ = ±20°?

Відповідь. Щоб САУ не задавала надмірних кренів: при великих неузгодженостях (Z = 2000 м дає γ* = −40°) крен обмежується допустимою величиною, і розворот виконується зі сталим креном. [М]

Питання. Чому при попутному і зустрічному вітрі способи дають однаковий результат?

Відповідь. Бо при НВ = 0° і 180° Wz = W·sin(НВ − ψг) ≈ 0 – немає бічної складової і кута βw, сигнали керування нульові. Вітер змінює лише Vш, а отже час і пальне.

Питання. Чому у шляховому способі при бічному вітрі ψг ≈ −6°?

Відповідь. Літак повертає ніс назустріч вітру на кут упередження, що дорівнює зносу, тоді ШК = К + КЗ ≈ 0 і Vш іде вздовж ЛЗШ на ЗТ. Оцінка: бічна складова 28,3 м/с при V = 236 м/с дає кут близько 6–7°.

Питання. Чому курсовий спосіб при НВ = 135° не потрапив у ЗТ?

Відповідь. Біля ЗТ пеленг змінюється дуже швидко, потрібна велика кутова швидкість розвороту, крен упирається в обмеження ≈ 20°, і літак не встигає довернути – пролітає траверс з Z = 223,7 м.

Питання. Чому в моделі ψг = −ψ?

Відповідь. Кут рискання ψ у зв’язаній системі має додатний напрямок, протилежний відліку курсу (курс – за годинниковою стрілкою), тому для переходу до навігаційного курсу знак змінюється. [М]

Питання. Чому Ġп = −3qдв?

Відповідь. Літак має три двигуни, кожен витрачає 0,585 кг/с; витрата стала, тому пальне пропорційне часу.

Питання. Що таке метод Ейлера і чому крок 0,01 с?

Відповідь. yn+1 = yn + h·f(tn, yn) – метод першого порядку; похибка пропорційна кроку, тому для швидких процесів крену/рискання (сталі часу порядку секунд) потрібен малий крок 0,01 с, вимога методички.

Питання. Як перевірити, що програма працює правильно?

Відповідь. Умова 3.1 – нульові збурення дають нульовий рух; час збігається з |X0|/Vш = 50000/236 ≈ 211,9 с, пальне 1,755·t; для 3.3 і 3.4 – 50000/276 і 50000/196; коефіцієнти збігаються з ручним розрахунком.

Питання. Який етап польоту моделюється і чому важлива точність по ЛЗШ?

Відповідь. Політ за маршрутом на висоті 11050 м з постійною швидкістю. Точність по ЛЗШ потрібна для бічного ешелонування (між осями паралельних трас ≥ 50 км за ППП) і прибуття в розрахунковий час – для повздовжнього ешелонування. [Л10]

Питання. Що таке ешелонування і які його види?

Відповідь. Організація руху, при якій кожному ПС виділено простір, куди інше ПС не має права заходити: вертикальне (ешелони в сотнях футів, непарні – східні, парні – західні), повздовжнє (≥ 30 км на маршруті за радіолокаційного контролю або ≥ 10 хв без нього), бічне (≥ 50 км між осями трас). [Л10]

Питання. Що таке зсув вітру і чи враховується він у моделі?

Відповідь. Зміна швидкості/напрямку вітру з висотою або відстанню; додатний – «просадка», від’ємний – «вспухання». У моделі вітер сталий, тому зсув не враховується. [Л9]

Питання. Який спосіб ви б обрали для сучасного літака і чому?

Відповідь. Маршрутний: найвища точність на ЛЗШ, прибуття в розрахунковий час, а навігаційний обчислювач на сучасних літаках є. Шляховий – коли треба найкоротшим шляхом у точку і відомі курс і знос; курсовий – лише при найпростішому обладнанні і без бічного вітру.

12. План усної відповіді на захисті (1–2 хвилини)

– Тема і мета: дослідження курсового, шляхового і маршрутного способів виводу літака в ЗТ на моделі бічного руху з САУ.

– Модель: три рівняння бічного руху (рискання, крен, ковзання), кінематика X, Z, вітер через Wx, Wz; коефіцієнти розраховано з таблиць 1–2.

– Керування: навігаційний обчислювач формує γзад (обмеження ±20°), САУ відпрацьовує його через елерони, демпфери гасять коливання.

– Програма: модульна, Ейлер, h = 0,01 с, друк через 5 с, кінець – квадрат 20 м або проліт траверсу; 5 умов × 3 способи.

– Результати: без бічного вітру способи однакові; Z0 = 2000 м – лише маршрутний повертає на ЛЗШ; бічний вітер – курсовий дає 2145 м і промах, шляховий 17,1 м, маршрутний 13,2 м.

– Висновок: маршрутний найточніший, шляховий – найкоротший шлях, курсовий – найпростіший, але пасивний; час і пальне визначає вітер уздовж ЛЗШ.